Наиболее распространённые причины пожаров в зимний период - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печи

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.

К основным причинами пожаров от электрооборудования можно отнести:

-  оставление включенного электронагревательного прибора;

-  использование неисправных электроприборов, розеток, выключателей;

-  нарушение изоляции проводов, излом, перегиб, плохое крепление проводов.

Ещё одной из основных причин пожаров в жилых домах является неправильная эксплуатация печного оборудования или использование неисправных печей, которые являются распространённым способом обогрева жилых помещений в сельской местности и в частном жилом секторе городов. К сожалению, этот способ нередко становится источником больших бед. Поэтому напоминаем правила эксплуатации печного отопления, соблюдение которых позволят избежать потери близких людей и нажитого годами имущества.

Запрещается:

-  топить неисправные печи;

-  разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-  использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

- сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

-  топить печи с открытыми дверцами;

-  оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров, если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать. Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.

Соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печного отопления позволит вам оградить себя и окружающих от возможных возгораний.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Олонецкому и Питкярантскому районам

УНДиПР Главного управления МЧС России по

Республике Карелия